| Kviste – pladsopbyggede med skelet og krydsfiner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen | 100% | Mål |
| 2. | Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montage-beslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær | Hver kvist | Mål |
| 3. | Montage af flunke-skelet mod spær/udveksling og kelplanke/øvre tagdel af skotrende | Hver kvist | Mål/visuel |
| 4. | Mont. af fast underlag til inddækning, siderender og undertagsover-gang ned langs flunker. (Evt. mont. af inddækning af TØ) | Hver kvist |  |
| 5. | Montage af underlag til tagplader, fx spær med ensidig(taskekvist) eller tosidig hældning (sadel- eller ryttertags-kvist) med tilhørende tagfod | Hver kvist | Mål/visuel |
| 6. | Krydsfiner på tagunderlag tilskåret mod kelplanken/øvre del af skotrende samt hurtig montage evt. rendejern, fodblik samt 1. lag tagpap/undertag (Evt. inddækning af skotrende af TØ) | Hver kvist | Mål/visuel |
| 7. | Tagdækning: Ved tegltagsten, mont. 25 mm afstandslister og 38 x 73 mm T1 taglægter. Ved tagpaptag, primær 1 el. 2 lagsdækning inkl. Skotrende | Hver kvist | Mål/visuel |
| 8. | Flunker – mont. af vindspærre, afstandslister (dim h x b) samt beklædning (brædder/profil dim. b x t) – underbeklædning af krydsfiner til fx zink. eller tilsvarende | Hver kvist | Mål/visuel |
| 9. | Isolering fastholdt (dim x mm) samt mont. af dampspærre m. tapede samlinger og efterfølgende montage af vægbeklædning (fx gipsplader o.l.) | Hver kvist | Visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |