| Præfabrikerede vandrette træelementer inkl. isolering, dampspærre samt forskalling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Geometri, mål- og kote-kontrol af underlag | 100% | Mål |
| 2. | På mur og betonelementer, udlægning af fugtspærre og montagerem, placering i plan +/-5 mm, fastgørelse til forankring samt opmærkning til montering af elementer | 25% | Mål |
| 3. | Udlægning og fastmontering af elementer. Placering +/-5 mm. Kote overside +/-5 mm. | 100% | Mål |
| 4. | Etagedæk - lukning/isolering af samlinger mellem elementer for lyd | 100% | Mål |
| 5. | Tagdæk - lukning/isolering af samlinger mellem elementer inkl. tagpap over udvendige og dampspærre over indvendige samlinger | 100% | Visuel |
| 6. | Tagdæk - kontrol af og evt. reparation af dampspærre | 25% | Visuel/mål |
| 7. | Evt. montage af forskalling inkl. Opretning | 10% | Visuel/mål |
| 8. | Evt. montage af loftbeklædning (se skema 5.425) |  |  |
| 9. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |