| Ovenlysvindue – elementer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen | 100% | Mål |
| 2. | Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montagebeslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær | Hvert element | Mål |
|  | Montage af ovenlyselement(er) til underlag iht. montageanvisning, fx Velux-vinduer, enkelt eller sammenstillet: |  |  |
| 3. | Fjern evt. tagdækning, lægter og udfør en udveksling til underlag for vindue i lægteplanet hvor ovenlys skal placeres | Hvert element | Mål/visuel |
| 4. | Undertaget skæres væk i et firkantet hul, i en afstand inden for ovenlysets rammer. I hjørnet skæres under en vinkel på 450 og undertaget bukkes op i overensstemmelse med producentens anvisninger. | Hvert element | Mål/visuel |
| 5. | Bærevinkler monteres i noter på montagerammen og i vinduet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Ovenlysvinduet montageramme og karm placeres og hæftes til udvekslingen i lægteplanet og justeret i flugt og vinkel samt anslag før endelig fastgørelse af karm. | Hvert element | Mål/visuel |
| 6. | Alu-inddækninger monteres i rækkefølge som anført i producentens anvisning. Undertagskrave monteres i lægteplanet, slidses ned over lægter og hæftes til hhv. vindue og lægter inkl. vandafleder over vinduet som anført i producentens anvisning. | Hvert element | Mål/visuel |
| 7. | Resterende inddækninger færdigmonteres som anført i producentens anvisning. | Hvert element | Mål/visuel |
| 8. | Monter tagmaterialet i en afstand (x mm.) fra ovenlysside og (y mm.) overkant, som oplyst af producenten. Inddækningszink trykkes ned over tagmateriale fx ved underkant vindue og fastgøre til tagdækningsmaterialet således at det ikke løftes op ved vindpåvirkning. | Hvert element | Mål/visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |