| Svømmende gulve – brædder, spånplader og krydsfiner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt underlagets planhed. Planhed for underlag til betongulve ±5 mm pr. 2 m. Planhedstolerancer på +/-2 mm pr. 2 m. forudsætter spartling/opretning af underlaget. | Hvert rum | Mål |
| 2. | Rengøring af rum med skraber og støvsuger | Hvert rum | Visuel |
| 3. | Spartling/opretning af underlag til +/-2 mm | Hvert rum | Mål |
| 4. | På terrændæk samt fugtige betonelementer (RF>65 % i betonen) udlægges fugtspærre. Fugtspærren føres op til OK fodpanel. | Hvert rum | Prøve/Visuel |
| 5. | Evt. udlægning af mellemlag, (hvis der er behov/eller jf. projekt) | Hvert rum | Visuel |
| 6. | Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. 0,25 m. Krav til vandrethed +/- 10 mm på 6 m | Hvert rum | Mål |
| 7. | Gulv udlægges med lige fordeling i rum, dvs. ingen brædder under ½ bredde. Hvor rum fortsætter tages hensyn til gulvmønster/flugt fra rum til rum. | Hvert rum | Visuel/mål |
| 8. | Der holdes fri afstand fra vægge, min. x mm og max y. mm. Der friskæres også omkring rørgennemføringer, køkkeninventar mv. | Hvert rum | Mål |
| 9. | Ved døråbninger udføres bevægelsesfuge, med mindre andet er aftalt og teknisk muligt. | Hvert rum | Visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |