GF1 Evaluering.

Navn.

Brug wordmat og PC|Schematic.

Husk formler og beregninger

Tid: 2 time.

God arbejdslyst.

Husk at redigere jeres opgave inden aflevering!

Opgave 1 - 20

Opgave 2 - 20

Opgave 3 - 10

Opgave 4 - 10

Opgave 5 - 10

Opgave 6 - 30

Opgave 7 - X

Opgave 8 - X

Opgave 1

3 modstande R1 = 140 , R2 = 180 , R3 = 90  serieforbindes.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 140 Ω |
| R2 |  |  | 180 Ω |
| R3 |  |  | 90 Ω |
| ∑R | 230 V |  |  |

Tegn opstillingen.

Husk udregninger og formler.

Opgave 2

3 modstande R1 = 140 , R2 = 180 , R3 = 90 , parallelforbindes.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 140 Ω |
| R2 |  |  | 180 Ω |
| R3 |  |  | 90 Ω |
| ∑R | 230 V |  |  |

Tegn opstillingen.

Husk udregninger og formler.

Opgave 3.

Beregn den samlede U af følgende værdier, i volt : 5 kV, 2000 mV , 50000 V.

Opgave 4

Ovnen i køkkenet er på 2200W. Ovnen tilsluttes en spænding på 230V.

Hvor stor er varmelegemes modstand?

Opgave 5

På en kaffemaskines mærkeplade er det oplyst, at den optager en effekt på 1600W. Strøm forbruget vil svare til 6,96A.

Hvor stor en spænding bliver kaffemaskinen tilsluttet?

Opgave 6

Husk udregning og formler.

|  | U | I | R | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 50 |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  | 100 |  |
| R4 |  | 2A | 125 |  |
| Total | 400V |  |  |  |