	Ohms lov & Effekt loven

	GF1 TO 01
	


[image: image5.jpg]EUC

SJALLAND
Erhvervs Uddannelses Center





Træningsopgaver til Ohms lov, effektloven & PC|Schematic.

1. På siden af en autolampe står der 12V/22 W
Beregn den strøm der vil komme til at gå i lampen.

2. Beregn hvor stor effekt der afsættes i en modstand på 2k2 når spændingsfaldet over modstanden måles til 66,3V

3. Til en 230V spænding tilsluttes en varmeovn med 4,6( modstand i 3,5 timer.
Beregn forbruget i kWh.

4. Gennem en 3,3( modstand sendes en strøm på 9,9A i 4,2 time.
Find forbruget i kWh.

5. Indsæt formeltegn og måleenhed.

	
	Tegn
	Enhed

	Spænding
	
	

	Strøm
	
	

	Modstand
	
	

	Effekt
	
	


Skriv herunder formlen for:
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



6. Beregn de manglende værdier:

	Spænding
	Strøm
	Modstand

	230V
	10A
	

	
	350 mA
	1 k(

	24 V
	
	7,5(

	230 V
	0,013 A
	

	
	1.2 A
	550 000 m(

	36000mV
	
	4 k(


7. En mobiltelefon bruger 0,05 A og har en modstand på 120 (.
Hvor stor er spændingen?

8. En kaffemaskine er mærket U =230 V 0g I = 6 A.
Find modstanden R.
Tegn kredsløbet i PC|SCHEMATIC
9. Der opsættes en 12 V halogenlampe med en modstand på 160 (.
Beregn strømmen i mA.

10. En elektrisk tandbørste optager 8 mA og har en modstand på 0,75 k(.
Hvor stor er spændingen på batteriet?

11. Beregn spændingen, når strømmen er 14,4 mA og modstanden er 2,3M(.
Tegn kredsløbet i PC|SCHEMATIC
12. Beregn strømmen, når modstanden er 68k( og spændingen er 13,7V.

13. Beregn modstanden, når spændingen er 55V og strømmen er 237mA.

14. Beregn effekten, når spændingen er 230V og strømmen er 0,046A.

15. Beregn effekten, når spændingen er 47V og modstanden er 33(.
Tegn Kredsløbet i PC|SCHEMATIC
16. Et el -panel på 600 W tilsluttes 230 V.
Hvor stor er modstanden?

17. En mikrobølgeovn på 900 W mikroeffekt og et 1500 W grillelement, tilsluttes 230 V. 
De to effekter er tilsluttet parallelt i mikrobølgeovnen.
Beregn I og R når mikroeffekten er tændt.
Beregn I og R når grillelementet er tændt.

Beregn den samlede effekt og strøm når begge dele er tændt.

18. Beregn modstanden, når spændingen er 48 volt og strømmen er 0,233 mA.
Tegn Kredsløbet i PC|SCHEMATIC
19. En kunde spørger: Hvad koster det at bruge en lysekrone i fire timer? 
Den pågældende lysekrone har 5 stk. 60 W lamper, og der betales 96 øre/kWh.

20. En pumpe til et akvarium kører konstant året rundt. Pumpen er mærket 230V/20W.
Hvad koster det at holde pumpen i drift pr. år, når kWh pris er kr. 2,03.

