https://www.tinkercad.com/dashboard

Download TinkerCad.

Serieforbindelser

Opgave 1

Tilslut strømforsyningen og indstil den på 24 Volt, tilslut Plus og Minus som angivet på tegningen

Strømmåling

Opgave 2

Kontroller at du har 24 V mellem plus og minus

Indstil instrumentet til at måle DC-strømmåling

Tilslut instrumentets minus bøsning til modstand R1 og plusbøsningen til strømforsyningen.

Indstil til korrekt måle område, og aflæs instrumentet

| Strømmen gennem R1 = | A |
| --- | --- |

Flyt instrumentet og mål følgende:

| Strømmen gennem R2 = | A |
| --- | --- |

| Strømmen gennem R3 = | A |
| --- | --- |

| Strømmen til minus = | A |
| --- | --- |

Resume

Strømmen kommer fra spændingsforsyningen og passerer instrumentet, de tre modstande og vender tilbage til spændingsforsyningen

Spændingsmåling

Opgave 3

Indstil instrumentet til voltmeter. Flyt ledningerne i instrumentet til bøsning for spændingsmåling.

Tilslut instrumentets bøsninger parallel over modstanden R1.

| Spændingen over R1 = | V |
| --- | --- |

Flyt instrumentet så spændingen måles over modstand R2, aflæs instrumentet.

| Spændingen over R2 = | V |
| --- | --- |

Flyt instrumentet så spændingen måles over modstand R3, aflæs instrumentet.

| Spændingen over R3 = | V |
| --- | --- |

Opgave 4

Du skal nu skrive de målte spændinger og lægge dem sammen:

| Spændingen over R1 | V |
| --- | --- |
| Spændingen over R2 | V |
| Spændingen over R3 | V |
| Den samlede spænding | V |

Opgave 5

Sammenlign de sammenlagte spændinger med den tilførte spænding fra spændingsforsyningen.

Sammenlign de målte spændinger med modstandes ohm værdi

Opgave 6

Hvilken modstand er størst, målt i ohm?

Over hvilken modstand målte du den største spænding?

Over hvilken modstand målte du den mindste spænding?

Hvor mange gange er spændingen over R3 større end spændingen over R3?

Hvad er grunden til dette?

Konklusion

I en serie forbindelse ligger den største spænding over:

I en serieforbindelse er summen spændingerne:

I en serieforbindelse er strømmene:

Gennemgå E-LEARN modulet Serieforbindelser inden der fortsættes til målinger på parallelle forbindelser.

Parallelforbindelser

Opgave 7

De tre mod stande skal forbindes parallel ved hjælp af prøveledninger

| R´= | Ω |
| --- | --- |

Mål Kredsens modstand

Opgave 8

Tilslut strømforsyningen og indstil den på 24 Volt, tilslut Plus og Minus som angivet på tegningen

Strømmåling

Opgave 9

Kontroller at du har 24 V mellem plus og minus

Indstil instrumentet til at måle DC-strømmåling

Tilslut instrumentets i serie med modstand R1

Indstil til korrekt måle område, og aflæs instrumentet.

| Strømmen gennem R1 = | A |
| --- | --- |

Flyt instrumentet og mål følgende:

| Strømmen gennem R2 = | A |
| --- | --- |

| Strømmen gennem R3 = | A |
| --- | --- |

| Mål den samlede strøm= | A |
| --- | --- |

Opgave 10

Du skal nu skrive de målte Strømme og lægge dem sammen:

| Strømmen gennem R1 | A |
| --- | --- |
| Strømmen gennem R2 | A |
| Strømmen gennem R3 | A |
| Den samlede strøm | A |

Opgave 11

Sammenlign de sammenlagte Strømme med den samlede strøm.

Sammenlign de målte strømme med modstandes ohm værdi

Resume

Strømmen kommer fra spændingsforsyningen og fordeler sig gennem de 3 modstande, hvorefter de samles og kommer retur til spændingsforsyningen.

Spændingsmåling

Opgave 12

Indstil instrumentet til måle område spænding. Flyt ledningerne i instrumentet til bøsning for spændingsmåling.

Tilslut instrumentets bøsninger parallel over modstanden R1.

| Spændingen over R1 = | V |
| --- | --- |

Flyt instrumentet så spændingen måles over modstand R2, aflæs instrumentet.

| Spændingen over R2 = | V |
| --- | --- |

Flyt instrumentet så spændingen måles over modstand R3, aflæs instrumentet.

| Spændingen over R3 = | V |
| --- | --- |

Opgave 13

Du skal nu skrive de målte spændinger og sammenligne dem:

| Spændingen gennem R1 | V |
| --- | --- |
| Spændingen gennem R2 | V |
| Spændingen gennem R3 | V |
| Den samlede strøm | V |

Hvad kan du udlede af de målte værdier?

Konklusion

Spændingen i en parallel kreds er ens for hele kredsen.

Opgave 14

Gennem hvilken modstand målte du den største strøm?

Gennem hvilken modstand målte du den mindste strøm?

Konklusion

I en parallelforbindelse ligger den største spænding over:

I en parallelforbindelse er spændingerne:

I en parallelforbindelse fordeler strømmene sig over: