Opgave. 1

Følgende tre modstande skal forbindes således:

Modstandene R1 og R2  skal parallelforbindes.  I serie med denne parallelforbindelse

skal R3 forbindes.

R1  =  10           R2  =  30           R3  =  50

Tegn kredsløbet og beregn den totale modstand.

Opgve. 2

Følgende tre modstande skal forbindes således:

Modstandene R1  og  R2  skal serieforbindes.  Parallelt over denne serieforbindelse

skal R3 forbindes.

R1  =  50           R2  =  30           R3  =  150

Tegn kredsløbet og beregn den totale modstand.

Opgave. 3

Følgende fire modstande skal forbindes således:

Modstandene  R1  og  R2  skal serieforbindes.

Modstandene  R3  og  R4  skal serieforbindes.

De to serieforbindelser skal derefter parallelforbindes.

R1  =  100           R2  =  200          R3  =  300           R4  =  400

Tegn kredsløbet og beregn den totale modstand.

Opgave. 4

Tre modstande er forbundet som i opgave 1, men har andre værdier.

Om kredsløbet vides følgende:           Rtotal  =  66           R1  =  90           R3  =  30

Beregn  R2

Opg. 5

Fire modstande er forbundet som i opgave 3 på side 1,  men har andre værdier.

Om kredsløbet vides følgende:

Rtot  =  26,4           R1  =  26           R2  =  40           R3  =  R4

Beregn :  R3  og  R4

R1  =  30

R2  =  60

I     =    2,5 A

U   =   195 V

Beregn følgende:

R3  ,  Rtot  ,  IR2  ,  IR3

UR1  ,  UR2   og  UR3

Opg. 6

R1

U

R3

R2

Opg. 7

R2  =  80

R3  =  50

IR3  =  2 A

UR1  =  60 V

R1

R3

U

R2

Beregn følgende:     R1  ,  Rtot  ,  IR1  ,  Itot  ,  UR2  ,  UR3   og  U

Opg. 8

R5

R2

R6

U

R3

R1

R4

Færdiggør nedenstående skema vedrørende ovenstående kredsløb.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 A |  |
| 2 | 60 V |  |  |
| 3 |  |  | 55 |
| 4 |  |  | 2 |
| 5 |  | 1,5 A | 100 |
| 6 | 75 V |  |  |
| Total |  |  |  |

Opg. 9

Opg. 10

Beregn og indfør de resterende spændinger, strømme og modstande i skemaet