Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1	a. 10

Opgave 2	a. 10

Opgave 3	a. 10

Opgave 4	a. 15

Opgave 5	a. 10

Opgave 6	a. 15

Opgave 7	a. 15

Opgave 8	a. 15

Der kan godt gives point for delvis rigtig besvarelse og rigtige formler-

Opgave 1.

I en serie forbindelse måles følgende spændinger:

- U1 = 110 Volt,

- U2 = 200 V

- U3 = 90  Volt

Tegn kredsløbet og beregn den samlede spænding over serieforbindelsen.

(HUSK: formler og beregninger)

Opgave 2.

Beregn summen af følgende værdier i måleenheden volt:

- U1 = 5 kV

- U2 = 2000 mV

- U3 = 50000 V

Opgave 3.

2 modstande R1 og R2 på hhv. 120 ohm og 180 ohm er parallelforbundne.

Tegn kredsen og Beregn den samlede modstand.

(HUSK: formler og beregninger)

Opgave 4.

En lærling arbejder for en timeløn på 67,40 kr.

Han får lønforhøjelse så ugelønnen bliver 2678,80 kr.

En arbejdsuge er på 37 timer.

- Hvor meget er timelønnen steget?

Opgave 5.

En flyvemaskine flyver med en gennemsnitshastighed på 726,5 km i timen.

Hvor mange km tilbagelægger den på 11 timer?

Opgave 6.

En 750 watt varmeblæser er tændt hver dag i 5 timer

To 150 watt halogen spot i 13 timer.

De tilsluttes 230 V.

- Hvor stor er strømmen for en 300 watt pære?

- Hvor store er de to forbrug målt i kWh.

- Hvad koster forbruget tilsammen, når 1 kWh koster 3,20 kr.?

Opgave 7.

3 modstande R1 = 140 , R2 = 180 , R3 = 90  serieforbindes.

Opstillingen tilsluttes 230 volt.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 140 Ω |
| R2 |  |  | 180 Ω |
| R3 |  |  | 90 Ω |
| ∑R | 230 V |  |  |

Tegn kredsen og Beregn flg.:

(HUSK: formler og beregninger)

- Den samlede modstand

- Strømmen

- De enkelte spændinger

- Den samlede effekt (P)

Opgave 8.

De samme 3 modstande fra opgave 6, forbindes nu parallelt

- Tegn kredsen med amperemeter der måler I2 og voltmetre der måler U2.

- Beregn de manglende værdierne

(HUSK: formler og beregninger)

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 140 Ω |
| R2 |  |  | 180 Ω |
| R3 |  |  | 90 Ω |
| ∑R | 230 V |  |  |

Opgave 9.

Beregn de resterende værdier:

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 80V |  |
| I | 5A |  | 2A |  |  |
| R |  | 20 |  | 40 |  |

HUSK Formler og beregninger: