Tid: 2 timer

Husk formler og beregninger

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Afleveres i moodle som PDF

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1	a. 20

Opgave 2	a. 25

Opgave 3	a. 20

Opgave 4	a. 25

Opgave 5	a. 10

Der kan godt gives point for delvis rigtig besvarelse og rigtige formler-

Opgave 1.

En computer er bestykket med følgende strømforbrugende komponenter:

Processor: 		100 Watt	Luftkølesystem: 	12 Watt

Ram: 		9 Watt	SSD + HHD: 	11 Watt

Grafikkort: 		311 Watt	Tilbehør	 	7 Watt

Til computeren er der tilsluttet 2 stk. skærme, der hver bruger 30 Watt.

Computeren bruges i gennemsnit 4 timer om dagen i 250 dage om året.

Computeren forsynes med 230 V gennem et 2 meter langt, 1,5 mm2 kabel.

Beregn følgende værdier: (Husk at vise dine udregninger!)

- Den samlede optagne effekt for både computer og skærme i W

- Den samlede optagne strøm for både computer og skærme i A

- Den samlede modstand i kablet under drift (både fase og nul) i Ω

- Kablets effekttab under drift i W

- Den samlede el udgift for computer, skærme og kabel, hvis én kWh i gennemsnit koster 3,1 kr.

Opgave 2.

U = 230V

IN

Ub

76m

Den viste installation skal kontrolberegnes i forhold til, om spændingsfaldet overholder DS/HD 60364.

Brugsgenstanden har et forbrug på 4A.

Kablet er 3G1,5 mm2 cu NOIKLX

Beregn følgende: (Husk at vise dine udregninger!)

- Spændingsfaldet (ΔU).

- Effekttabet i kablet ved belastningsstrømmen (ΔP).

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB).

- Spændingsfaldet i % (ΔU%).

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til maksimalt spændingsfald?

Opgave 3.

Beregn de manglende værdier i skemaet – (Husk at vise dine udregninger!)

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 60 Ω |
| R2 |  |  | 60 Ω |
| R3 |  |  | 30 Ω |
| R4 |  |  | 40 Ω |
| ∑ |  |  |  |

Opgave 4.

Svar på nedstående spørgsmål – Der gives point for henholdsvis rigtig paragraf (§) og rigtigt svar.  Svarene skal findes i bekendtgørelse 1082, den kan i få adgang til via dette link: Bekendtgørelse 1082

Hvad er definitionen på beskyttelsesudstyr?

- §

- Svar:

Hvor meget plads skal der være foran en tavle som er over en meter høj?

- §

- Svar:

Hvad skal der stå på et markeringsbånd til kabler i jord?

- §

- Svar:

Hvordan skal en beskyttelsesleder være farvemærket?

- §

- Svar:____________________________________________

Opgave 5.

Indtegn måleinstrumenter og skriv værdierne for følgende målinger.

- U1=

- I2=