Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Der er point for delvis rigtig/forkert besvarelse men med korrekte formler.

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1 - 15

Opgave 2 - 15

Opgave 3 - 15

Opgave 4 - 15

Opgave 5 - 15

Opgave 6 - 15

Opgave 7 - 10

Opgave 8 - xx

Opgave 1.(15)

Tegn ledningsføring i rør, for en korrespondance A tænding.

Opgave 2.(15)

Hvilken type tænding er 1?

Hvilken type tænding er 2/3?

Påfør og navngiv de korrekte ledere på installationstegningen.

Opgave 3.(15)

Ub

IN

UT  230V

L  16,8m

Overstående installation skal dimensioneres i forhold til spændingsfald efter DS/HD 60364. Brugsgenstanden har et forbrug på 5,2 A

Kablet er cu.3G1,5 mm2 NOIKLX

Beregn følgende:

- Spændingsfaldet (ΔU)

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB)

- Spændingsfaldet i % (ΔU%)

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til max 3% spændingsfald?

Opgave 4.(15)			 U=I*R 	       I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 230V | 95V |  |  |  | 85V |  |
| I |  |  |  | 2,1A |  |  | 6,3A |
| R | 100 |  |  |  | 15 |  |  |

Husk formler og beregninger!

Opgave 5. (15)

En palleløfterlader, der forsynes med 230 V, optager 16 A på elnettet.

Forsyningen til laderen er et 36 meter langt, 2,5 mm2 cu. kabel.

Trucken lades op én gang i døgnet, 6 gange om ugen i 50 uger om året fra kl. 22:00 til kl. 07:00.

Beregn følgende værdier:

- Laderens optagne effekt på elnettet i kW.

- Den samlede modstand i kablet under drift (både fase og nul) i Ω.

- Kablets effekttab, når el-laderen er i drift i kW.

- Kablets energitab gennem ét år i kWh.

- Prisen for kablets energitab i 5 år, hvis én kWh i gennemsnit koster 2,7 kr.

Hust at vise dine udregninger!

Opgave 6. (15)

Spørgsmålene tager udgangspunkt i BEK nr. 1082 af 12/07/2016, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

Hvor mange stikkontakter skal der være i en stue på 48 m2?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Hvor mange lysgrupper skal der være i en bolig på 48 m2?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

I hvilken dybde skal kabler minimum graves ned i jorden ved brug af markeringsbånd?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Hvor høj må mærkeudløserstrømmen være for en RCD, der skal beskytte stikkontakter til husholdningsbrug?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

I hvilke tilfælde må en person på 17 år udføre målinger på en elektrisk installation under spænding?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Opgave 7. (10)

Indtegn voltmeter der måler U3

Indtegn amperemeter der måler I4