Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Der er point for delvis rigtig/forkert besvarelse men med korrekte formler.

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1 - 15

Opgave 2 - 15

Opgave 3 - 15

Opgave 4 - 15

Opgave 5 - 10

Opgave 6 - 10

Opgave 7 - 20

Opgave 8 - xx

Opgave 1

Påfør og navngiv de korrekte ledere på installationstegningen.

Installation er udført som rørinstallation.

I skal kun lave tænding 1-2-3-5 og de tilhørende stikkontakter.

Tænding 1 skal udføres som B-korrespondance.

Aflevere i en størrelse så jeg kan se det, uden at jeg skal zoome

Opgave 2

Spændingsfaldet kontrolleres i forhold til anbefalingerne angående lys installationer

i DS/HD 60364.

Brugsgenstanden har et forbrug på 2 A.

Kablet er 3G1,5 mm2 NOIKLX (kobberkabel) med en længde på 26m.

Beregn følgende:

- Hvor meget vil man normalt overbelastningsbeskytte en lys installation med (IN)?

- Spændingsfaldet (ΔU).

- Effektabet i kablet ved belastningsstrømmen (ΔP).

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB).

- Spændingsfaldet i % (ΔU%).

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til maksimalt spændingsfald?

- Hvad gør man hvis ikke installationen overholder det maksimale spændingsfald?

Opgave 3

Der skal laves forsyning til en 230 V-Quooker installation i køkkenet.

Den optager 1600 W på elnettet. kablet kommer til at have en længde på 21 meter.

Kunden ønsker en beregning på effekttabet i kablet, hvis det udføres som henholdsvis 1,5 mm2 eller 4 mm2.

Beregn følgende værdier:

  - Quookerens forbrug i ampere (A).

  - Den samlede modstand (Ω) i kablet, hvis det udføres som 1,5 mm2.

  - Effekttabet (W) for kablet, hvis det udføres som 1,5 mm2.

  - Den samlede modstand (Ω) i kablet, hvis det udføres som 4 mm2.

  - Effekttabet (W) for kablet, hvis det udføres som 4 mm2.

Hust at vise dine udregninger!

Opgave 4

Spørgsmålene tager udgangspunkt i BEK nr. 1082 af 12/07/2016, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

Hvad er definitionen på boliger?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Hvor mange lysgrupper skal der være i en bolig på 195 m2?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Må en gul/grøn leder bruges som faseleder?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Hvordan skal et kabel, der er gravet 50 cm ned i jorden, beskyttes?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Hvor gammel skal man være for at arbejde i nærved-zonen ved en elektrisk installation under spænding?

| - §: |  |
| --- | --- |
| - Svar |  |

Opgave 5

- Beregn de manglende værdier:

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 20V |  |  |
| R2 |  | 2A |  |
| R3 | 30V | 4A |  |
| R4 |  | 1A |  |
| R5 |  |  |  |
| Σ | 90V |  |  |

Husk at vise dine udregninger!

Opgave 6

En 1-faset transformer med et omsætningsforhold på 2,4

tilsluttes 230V og belastes med 4,25A.

- Beregn sekundærspændingen.

- Beregn primærstrømmen.

- Beregn transformatorens størrelse i kVA.

Opgave 7

| Input 1 | Input 2 | Input 3 | Input 4 | Input 5 | Output Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |