Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Der er point for delvis rigtig/forkert besvarelse men med korrekte formler.

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1 - 10

Opgave 2 - 10

Opgave 3 - 20

Opgave 4 - 15

Opgave 5 - 10

Opgave 6 - 15

Opgave 7 -    5

Opgave 8 -  15

Opgave 1 (10%)

En vandvarmer, tilsluttes 35 m fra måleren.

Den tilsluttes 230 V AC og har et strømforbrug på 7,5 A.

2x1,5mm2 cu

Beregn:

- Spændingsfaldet (ΔU)

- Effekttabet i kablet

- Spændingsfaldet i %?

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB)

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til max 3% spændingsfald?

Opgave 2 (10%)

Vi skifter nu kablet fra opgave 1 til et 3x2,5mm2 NOIKLX

Vandvarmeren kører i snit 30 min. om dagen.

- Vandvarmerens optagne effekt på elnettet i kW.

- Hvad koster det om året at lave varmt vand tændt når en kWh koster 2,10 kr.?

- Den samlede modstand i kablet under drift (både fase og nul) i Ω.

Kablerne skal sammenlignes så i skal beregne effekttab, energitab og pris for både 2x1,5mm2 (opg1) og 3x2,5mm2 (opg2)

- Kablets effekttab, når vandvarmeren er i drift i kW.

- Kablets energitab gennem ét år i kWh.

- Prisen for kablets energitab i 4 år, hvis én kWh i gennemsnit koster 2,1 kr.

Opgave 3 (20%)

Installationen er opdelt på 2 grupper.

Udfør installationstegning over tænding C, D (korrA) og E

Opgave 4 (15%)

Hvilke 3 ting består verifikation af?

Bek1082 §:

Svar:

Hvad er definitionen af Klasse II-materiel?

Bek1082 §:

Svar:

Hvordan skal elektrisk installations arbejde planlægges?

Bek1082 §:

Svar:

Hvilket anvendelsesområde gælder Bekendtgørelse 1082 for?

Bek1082 §:

Svar:

Opgave 5 (10%)

Beregn de resterende værdier.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 0,1A | 200Ω |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  | 1200 Ω |
| R4 |  |  | 400 Ω |
| ∑ | 120V |  |  |

Husk formler og beregninger!

Husk formler og beregninger!

Opgave 6 (15%)

Opgave 7 (5%)

2 modstande, hvis samlede modstand er 100Ω forbindes i serie,

R1=66Ω, I2 = 606mA,

- Beregn den samlede spænding U.

- Beregn R2

Opgave 8 (15%)

Indtegn voltmeter og skriv værdien der måles over R2

Indtegn amperemeter og skriv værdien der måles ved R3

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  | 100v |
| I |  |  |  |  |  |
| R | 45Ω | 36Ω | 60Ω | 12,5Ω |  |

HUSK Formler og beregninger