Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Der er point for delvis rigtig/forkert besvarelse men med korrekte formler.

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1 - 14

Opgave 2 - 10

Opgave 3 - 16

Opgave 4 - 20

Opgave 5 - 10

Opgave 6 - 10

Opgave 7 - 10

Opgave 8 - 10

Opgave 1 - Installationstegning.

Påfør og navngiv de nødvendige antal ledere på alle tændinger.

Installationen er udført som rørinstallation.

Tænding E skal udføres som A-korrespondance.

Opgave 2 - Effekt og energi.

En industritørretumbler på et hotel, optager 2,65 kW på elnettet ved 230 V.

Tørretumbleren er i drift i 10 timer om dagen, 6 dage om ugen i 48 uger om året.

Forsyningskablet er 29 meter langt og udført som 2,5 mm2.

Modstanden under drift i det nuværende forsyningskabel er 0,4176 Ω.

Beregn følgende værdier:

- Tørretumblerens optagne strøm på elnettet i ampere (A).

- Effektabet i 2,5 mm2-kablet under drift i kW.

- Den samlede modstand i kablet under drift, hvis det erstattes med 4 mm2, i Ω.

- Effektabet for forsyningskablet under drift, hvis det erstattes med 4 mm2, i kW.

- Den årlige besparelse på at erstatte kablet med 4 mm2, hvis én kWh i gennemsnit koster 2,4 kr.

Opgave 3 - Funktionsblokprogrammering

- Udfyld sandhedstabellen ud fra et viste funktionsblokdiagram

Sandhedstabel

| Input 1 | Input 2 | Input 3 | Input 4 | Output 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Opgave 4 - Lovgivning.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i BEK nr. 1082.

Svar på nedstående spørgsmål.

Hvad er deﬁnitionen på fejlbeskytelse?

| §: |  |
| --- | --- |
| Svar: |  |

Hvor mange stikkontakter skal der være i en stue på 36 m2?

| §: |  |
| --- | --- |
| Svar: |  |

I hvilken dybde skal kabler minimum graves ned i jorden ved brug af markeringsbånd?

| §: |  |
| --- | --- |
| Svar: |  |

Hvad omfatter verfikation? (De 3 hovedoverskrifter)

| §: |  |
| --- | --- |
| Svar: |  |

Hvor mange gange må en MCB genindkobles efter en udkobling?

| §: |  |
| --- | --- |
| Svar: |  |

Opgave 5 - Styrekredsskema/effektkredsdiagram.

Tegn en skitse af et styrekredsskema til en motorstyring, som skal fungere på følgende måde:

- Ved tryk på start (S1) starter en motor

- Når motoren kører, lyser en driftslampe (P1)

- Ved tryk på stop (S2) stopper motoren

- Motoren skal overbelastningsbeskyttes med et termorelæ.

- Når motoren ikke kører, lyser en driftslampe (P2)

- Husk slutte-/bryde- kors

Husk benævnelser på ALT.

Opgave 6 - Dimensionering/spændingsfald.

Varmeapparat

IN

Ut:230V		               32m

Overstående installation skal dimensioneres i forhold om spændingsfaldet, overholder DS/HD 60364.

Varmeapparatet har et forbrug på 5,75 A

Kablet er et 3g1,5 mm2 NOIKLX

Husk formler og udregninger.

Beregn følgende:

- Spændingsfaldet (ΔU).

- Effektabet i kablet ved belastningsstrømmen (ΔP).

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB).

- Spændingsfaldet i % (ΔU%).

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til maksimalt spændingsfald?

Opgave 7 - Transformer

En tabsfri transformer er tilsluttet 230V

Omsætningsforholdet er 1:6

N2 = 350 vindinger

I2 = 15A

- Beregn sekundærspædingen (U2)

- Beregn volt pr vinding på sekundærsiden. (V/N)

- Beregn primærstrømmen (I1)

- Beregn vindinger på primærsiden (N1)

- Beregn kombinationseffekten (S)

Opgave 8 - Motor/Mærkeplade.

En 3 faset asynkron kortslutningsmotor har følgende mærkeplade.

- Hvordan skal motoren kobles, stjerne eller trekant?

- Hvad skal termorelæet indstilles på?

- Hvordan vendes omløbsretningen af motorens rotation?

- Indtegn hvordan laskerne i klemmebrættet skal lægges