Opg. 1

En transformer, der kan regnes tabsfri, har en mangelfuld mærkeplade.

Indfør de manglende tal på mærkeplade:

Primær:			Sekundær:

U  =  220 V      N  =  ____________              	 U  =  7,5 V      N  =  ____________

I  =  1 A              V / N  = ___________        	 V / N  = 2     I  =   ____________

Opg. 2

En en-faset transformer er mærket 0,5 kVA og tilsluttet 220 V

Den giver ved tomgang en sekundærspænding på 42 V.

Beregn:

- Transformerens omsætningsforhold.

- Primærstrømmen ved fuldlast.

- Sekundærstrømmen ved fuldlast.

Opg. 3

En transformer skal reducere en vekselspænding fra 400 V til 230 V.

Primærsiden har 450 vindinger.

- Hvor mange vindinger skal der anbringes på sekundærsiden?

- Hvor stort er omsætningsforholdet - n?

Opg. 4

En en-faset transformer med et omsætningsforhold på 3,2, giver ved tilslutning til et vekselstrømsnet en sekundærspænding på 119 V, når den belastes med 8 A.

Beregn:

- Primærspændingen

- Primærstrømmen

- Transformerens størrelse i kVA

Opg. 5

Til en vinduesbelysning skal bruges 10 stk.  20 W /12 V Halogenpærer,

der forsynes fra en fælles lavvolttransformer, som anbringes i umiddelbar nærhed af vinduet og tilsluttes 230 V.

Beregn:

- Transformerens størrelse (minimum)

- Sekundærstrømmen

- Primærstrømmen.

Opg. 6

En ringetransformer tilsluttes på primærsiden 230 V.

Vindingstallet er 750.

Sekundærspændingen skal kunne aftages som 3 V, 5 V og 8 V.

- Hvor stort er vindingstallene på sekundærsiden?

- Hvorledes får man mulighed for at aftage strøm ved de tre forskellige spændinger?

- Tegn en skitse der illustrerer svaret af de 3 forskellige spændinger.

Opg. 7

En en-faset transformer er mærket som følger:

Primær:  230 V      Sekundær:  1500 V / 250 VA

Beregn følgende:

- Primærstrømmen

- Sekundærstrømmen

- Vindingstallet på sekundærsiden, når der på primærsiden er 200 vindinger.

Opg. 8

Et apparat, købt i udlandet, er mærket med følgende oplysninger:

55 VA / 110 V

Apparatet indbygges i en maskine, der bliver forsynet med 3x400V

Der indbygges derfor en transformer med en primærvikling på 600 viklinger i maskinen, til forsyning af apparatet.

Beregn følgende:

    - Transformerens omsætningsforhold

    - Sekundærvikling

    - Primærstrøm

    - Sekundærstrøm

Opg. 9

En 1-faset transformer har i primærviklingen 480 vindinger, i sekundærviklingen 1200 vindinger og er tilsluttet 48 V AC.

Beregn:

- transformerens omsætningsforhold.

- transformerens sekundærspænding.

- antal vindinger pr. V på primær- og sekundærsiden.

Transformeren vendes, så de 1200 vindinger tilsluttes de 48 V AC.

Beregn:

- transformerens omsætningsforhold.

- transformerens sekundærspænding.

- antal vindinger pr. V på primær- og sekundærsiden.