Opgave 1.(10)

Beregn de manglende værdier i skemaet – HUSK Udregninger

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 60 Ω |
| R2 |  |  | 60 Ω |
| R3 |  |  | 30 Ω |
| R4 |  |  | 40 Ω |
| ∑ |  |  |  |

Opgave 2.(15)

IN

Ub

UTavle

230V

Overstående installation skal dimensioneres i forhold til spændingsfald efter DS/HD 60364. Brugsgenstanden har et forbrug på 4 A

Kablet er 3G1,5 mm2 NOIKLX (Kobberkabel)

Beregn følgende:

- Spændingsfaldet (ΔU)

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB)

- Spændingsfaldet i % (ΔU%)

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til max 3% spændingsfald?

Opgave 3.(15)

Tegn funktions diagram for en korrespondance A tænding.

Opgave 4.(20)

Opgave 5.(20)

Svar på nedstående spørgsmål – Der gives point for henholdsvis rigtig paragraf (§) og rigtigt svar.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i BEK nr. 1082

Hvad er definitionen på beskyttelsesudstyr?

- §

- Svar:

Hvor meget plads skal der være foran en tavle som er over en meter høj?

- §

- Svar:

Hvad skal der stå på et markeringsbånd til kabler i jord?

- §

- Svar:

Hvordan skal en beskyttelsesleder være farvemærket?

- §

- Svar:____________________________________________

Opgave 6.(10)

En mikrobølgeovn med en 900 W mikroeffekt og et 1500 W grillelement tilsluttes 230 V. De to effekter er forbundet parallelt i mikrobølgeovnen.

- Beregn I og R når mikroeffekten er tændt.

- Beregn I og R når grillelementet er tændt.

- Beregn den samlede effekt og strøm når begge dele er tændt.

Opgave 7.(10)

Indtegn måleinstrumenter og skriv værdierne for følgende målinger.

- U1=

- I2=