Opgave 1:

En brugsgenstand skal placeres 35m fra måleren,

S = 1,5mm2

230V

1,5KW

UT = 227V

Beregn følgende:

- Ledningsmodstanden RL

- Strømmen I

- Spændingsfaldet U

- Spændingen ved brugsgenstanden UB

- Spændingsfaldet i %

Opgave 2:		 U=I*R         I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 230V |
| I |  |  |  |  |
| R | 100 Ω | 250000mΩ |  | 50Ω |

Husk Formler.

Opgave 3:	                                                    U=I*R        I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | 10V |  | 30V | 100V |
| I |  |  |  |  |  |
| R | 100 Ω |  | 0,0005 MΩ |  | 1K Ω |

Husk Formler.

Opgave 4

ΔU% max=3%

230V

4 KW

S =? mm2

In=? A

Ut = 230V

En brugsgenstand skal placeres 25 m fra tavlen, den tilsluttes 230V

Vælg:

- Sikringens størrelse In (Google)

Beregn følgende:

- Det nødvendige ledningstværsnit S

- Vælg standard kvadrat (Google)

Kontroller nu installationen for følgende:

- Ledningsmodstanden RL

- Spændingsfaldet U

- Spændingen ved brugsgenstanden UB

- Spændingsfaldet i %

Opgave 5:			 U=I*R 	       I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 230V | 95V |  |  |  | 85V |  |
| I |  |  |  | 2,1A |  |  | 6,3A |
| R | 100 |  |  |  | 15 |  |  |

Formler og beregninger: