Pumpe opgave 3.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i sort ¾ rør ud i et radiatoranlæg. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en Grundfos Alpha pumpe til opblandingen.

Huset har et varme tab på 55w/m² og huset er på 135m²

Temp. Sæt 70-40-20

Anslået tryktab på anlægget er 18kPa

Indbygnings mål er 180.

- Dimensioner pumpen med angivet af type samt vedlagt nødvendig dokumentation og beregninger til understøtning.

- Angiv den korrekte indstilling af pumpen og begrund hvorfor.