Pumpe opgave .7

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i sort ¾ rør ud i et radiatoranlæg. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en Grundfos Alpha pumpe til opblandingen.

Huset har et varme tab på 70w/m² og huset er på 360m²

Temp. Sæt 60-30-20

Anslået tryktab på anlægget er 64kPa

Indbygnings mål er 180.

- Dimensioner pumpen med angivet af type samt vedlagt nødvendig dokumentation og beregninger til understøtning.

- Angiv den korrekte indstilling af pumpen og begrund hvorfor.