Pumpe opgave 8.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i 18mm fz rør ud til en gulvvarmeshunte. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en Grundfos Alpha pumpe til opblandingen.

Huset har et varme tab på 22w/m² og huset er på 102m²

Temp. Sæt 35-27-20

Anslået tryktab på anlægget er 32kPa

- Dimensioner pumpen med angivet af type samt vedlagt nødvendig dokumentation og beregninger til understøtning.

- Angiv den korrekte indstilling af pumpen og begrund hvorfor.