Opgave 4

Husets varmebehov til opvarmning og varmtvandsproduktion er 16 kW. Man ønsker at have et fyringsinterval på 2 fyringer om dagen, morgen og aften. Det forudsættes at opvarmningstiden pr. fyring er 3 timer Der ønskes et Δt i akkumuleringstanken på 50°.

1: Bestem nødvendig kedelstørrelse.

2: Bestem akkumuleringstank.

3: Find akkumuleringstank på nettet.