Opg. 1

En transformer, der kan regnes tabsfri, har en mangelfuld mærkeplade.

Indfør de manglende tal på mærkeplade:

Primær:			Sekundær:

U  =  220 V      N  =  ____________                    U  =  7,5 V      N  =  ____________

V / N  = ___________        I  =  1 A                     V / N  = 0,5     I  =   ____________

Opg. 2

En en-faset transformer er mærket  0,5 kVA  og tilsluttet  220 V

Den giver ved tomgang en sekundærspænding på  42 V.

Beregn:

- Transformerens omsætningsforhold.

- Primærstrømmen ved fuldlast

- Sekundærstrømmen ved fuldlast.

Opg. 3

En transformer skal reducere en vekselspænding fra  400 V  til  230 V.

Primærsiden har  450 vindinger.

Hvor mange vindinger skal der anbringes på sekundærsiden ?

Hvor stort er omsætningsforholdet ?

Opg. 4

En en-faset transformer med et omsætningsforhold på  3,2 ,  giver ved tilslutning til et vekselstrømsnet en sekundærspænding på  119 V ,  når den belastes med  8 A.

Beregn:

- Primærspændingen

- Primærstrømmen

- Transformerens størrelse i kVA

Opg. 5

Til en vinduesbelysning skal bruges  10 stk.  20 W  /  12 V  Halogenpærer,

der forsynes fra en fælles lavvolttransformer, som anbringes i umiddelbar nærhed af vinduet og tilsluttes 230 V.

Beregn:

- Transformerens størrelse ( minimum )

- Sekundærstrømmen

- Primærstrømmen.

Opg. 6

En ringetransformer tilsluttes på primærsiden  230 V.  Vindingstallet er  750.

Sekundærspændingen skal kunne aftages som  3 V ,  5 V  og  8 V.

- Hvor stort er vindingstallet på sekundærsiden ?

- Hvorledes får man mulighed for at aftage strøm ved de tre forskellige spændinger ?

- Tegn en skitse der illustrere svaret på punkt b).

Opg. 7

En en-faset transformer er mærket som følger:

Primær:  230 V      Sekundær:  1500 V  /  250 VA

Beregn følgende:

- Primærstrømmen

- Sekundærstrømmen

- Vindingstallet på sekundærsiden, når der på primærsiden er 200 vindinger.

Opg. 8

Et apparat, købt i udlandet, er mærket med følgende oplysninger:

55 VA / 110 V

Apparatet skal indbygges i en maskine, der bliver forsynet med 3 x 400 V

Der indbygges derfor en transformer med en primærvikling på 600 viklinger i maskinen,

til forsyning af apparatet.

Beregn følgende:

Transformerens omsætningsforhold, sekundærvikling, primærstrøm og sekundærstrøm