AVP Opgave gennem gang.

En større bolig skal have udskiftet deres trykdifferensregulator nede i kælderen. Man ønsker en Danfoss AVP til dette formål. Varmetabet er anslået til at være 22kW. Det er et direkte anlæg uden blandesløjfe.

Værket har oplyst ad deres differenstryk ligger med et minimum på 0,8 bar. Tryktab i anlæggets rørsystem frem til det kritiske punkt anslås til at være 45kPa og i det kritiske punkt er der en radiatorventil med 10kPa ind over sig. Der er anslået at afkølingen er 30k

- Beregn og bestem trykdifferensregulatoren og af læs xp båndet (p-bånd)

- vis beregninger og dokumentation for ventilen.

- oplys indstillingsværdien til det ønsket anlægstryk.

Først skal vi finde ud af hvor stort et tryk vi har ind over vores AVPventil ved at trække de for skellige tryk fra hinanden.

ΔpAVP = Δpmin - Δpanlæg- Δpventil = bar

ΔpAVP = Δp0,8 - Δp0,45- Δp0,1 = 0,25bar

Nu har vi fundet det tryk der er tilbage som vi skal ligge ind over ventilen. Og nu beregner vi vores flow som vi kender det.

Q=kW*0,86Δt=m3/h                  Q=22kW*0,8630=0,630m3/h     

Kv=0,6307 √0,25=1,2614m3/h     

Nu har vi fået en Kv værdi som vi kan finde en ventil ud fra, som i dette til fælde bliver en AVP med en kvs på 1,6 da det er det mindste vi kan få og som er større end det vi skal bruge.

Svar: AVP DN 15 med en Kvs på 1,6

Nu ligger vi en linje ind over skemaet vandret ud fra en kvs på 1,26 og kan nu vælge den ventil der kan bruges, først skal vi vælge i den af skemaet hvor vi kan ligge 0,55bar så vi er over i højre side af skemaet da dem del gå fra 0,2 til 1,0 bar. 
så skal vi tage høje for at der max må ligges 50% af det indstillede differenstryk og regulatoren. 25kPa/2= 12,5kPa
den første i rækken bliver aflæst til 6,7kPa/0,067bar det er under de 12,5kPa/0,125bar

Xp aflæst til 0,067bar

Indstillingsværdi (0,45bar+0,1bar = 0,55 anlægstryk)  = 2,7