Elmåler

Formål: at måle samlet forbrug i en husstand (KWh)

Eks.

Vandvarmer 4A med spænding på 400V

P = U* I = 1600W

Vandvarmeren bruges i 4 timer til opvarmning af vandet i beholderen:

1600 * 4 = 6400Wh = 6,4kWh

Netselskaberne som leverer strømmen tager betaling for kWh for at levere strømmen

Hvad koster det?

Eks. Forsyningselskabet kræver 2,75 kr. pr. kWh forbrugt

6,4kWh * 2,75 kr. = 17,6 kroner

Intelligent elmåler kan skifte mellem totale forbrug og øjebliksbillede hvis den er indenfor. Hvis den er udenfor, er den typisk låst af. Derfor skal du se dit forbrug for forsyningsselskabets hjemmeside

Lovgivning:

Måleren er forsyningsselskabet, derfor er det fællesregulativet, der bestemmer reglerne for den.

Skal være tilpasset det aktuelle belastningsområde, og følge netselskabets anvisninger til opbygning

Måleren skal opbygges således, at der altid er spænding til måleren. Man må ikke lave udkobling FØR måleren. Måleren er det første, strømmen møder i husstanden, altså FØR eltavlen.

15.2

For 230/400V-installationer (alm. Husstand) skal have 63A overstrømsbeskyttelse (sikring) før måleren (ude i kabelskabet).  Strømme op til 63A skal der anvendes DIREKTE måling (mest aktuel for husstande)

Hvis sikringen er større end 63A, skal der anvendes en trafomåler, som både fungerer som måler OG strømtransformer

Hvis man har 400/690V-installationer, skal der måles med strøm- og spændingstrafoer

15.5

For fjernaflæsning anvendes en føringsvej for kommunikationsledning (så forsyningsselskabet kan følge med eksternt i forbruget)

16 adgang til måler

16.1 Kunden skal have uhindret adgang til at aflæse og evt. betjene måleren

16.2 Samme gælder for forsyningsselskabet, de skal også have uhindret adgang

Undtagelser gælder for installationer med sekundære elmålere, som for eksempel til varmepumper eller opladning af elbil

17 mærkning

17.1. Ved måling af fællesområder, f.eks. i boligkomplekser, skal måleren forsynes ved entydig og holdbar mærkning, så det er let at identificere den tilhørende installation

18 placering af måleren

18.1 Overkanten af klemrække for målertilslutning skal være 0,5-1,5 m over færdigt terræn

I kombinationsskabe aftales placering med netselskabet

18.2 målere på offentlige tilgængelige steder eller på steder, hvor de er udsat for overlastning eller forurening, skal de placeres i et skab

Må ikke placeres, så de er udsat for skade af miljø (eks. Sol eller regn eller noget andet)

18.3 målere skal håndteres og anbringes, så deres nøjagtighed ikke forringes

DEL C – udførelse af materiel

19 plads til måler

19.1 fri plads til fastgørelse af en måler skal være 30cm høj og 20cm bred. For to måler gælder 30cm i højden og 38cm i bredden. Mellem to målere skal afstanden være mindst 2cm

19.2 monteringsdybden skal være mindst 15cm og maks 25cm

21 klemrækker for målertilslutning

21.2 klemrækker for målertilslutning skal dækkes af en plomberbar kapsling, (min klapslingsklasse ip3x) – formålet med dette er at sikre mod, at folk ”snupper strømmen” – dette er også strafbart

22 generelt

22.1 i målesektion må kun anbringes ledere og materiel, der vedrører elmåling.

Undtagelser der gælder: signaludstyr samt udstyr mod indirekte mod indirekte berøring (f.eks. en fase, der rører metal)