Tryk, effekt og energi opgave.

Benyt udleveret omregningstabeller samt følgende Si-enheds oversigt.

Decimale over- og underenheder af Si-enhederne dannes ved hjælp af nedenstående præfixer:

faktor	præfix	symbol	faktor	præfix	symbol

101	deca	da	10-1	deci	de
	102	hecto	h	10-2	centi	c
	103	kilo	k	10-3	milli	m
	106	mega	M	10-6	mikro	µ
	109	giga	G	10-9	nano	n
	1012	tera	T	10-12	pico	p

- Et varmeanlæg har et tryk på 1,7 bar ved 50°. Hvad svarer det til i:

  - mVs:

  - Pa:

  - hPa:

  - kPa:

- Fra manometeret på kedlen i kælderen hvor du aflæser de 1,7 bar i dette hus med kælder, stue, 1., og 2. sal, er der 773 centimeter til top af øverste radiator. Hvad er trykket i top af øverste radiator?

  - mbar:

  - hPa:

  - kPa:

  - bar:

- I Stue-etagen, hvor radiatorer er placeret præcist 5,2 m lavere end radiator på 2. sal. Hvor meget er trykket i disse radiatorer?

  - mVs:

  - mbar:

  - Pa:

  - kPa:

- Kedlen har en max ydelse på 11 kW. Hvor meget er det i?

  - W:

  - J/h:

  - kJ/h:

  - MJ/h:

  - J/s:

  - kcal/min:

  - kcal/h:

- Hvor meget energi sender kedlen ud i varmesystemet hvis den kører max ydelse konstant i:

  - En time:	  kWh

  - En time:	  kcal

  - Et døgn:	  kWh

  - Et døgn:	  kcal

- Hvor meget gas forbruger kedlen på et døgn når den kører konstant på max ydelse, og vi tillægger et røggastab på 10%

  - B-gas:

  - N-gas:

  - F-gas: