Tegningen viser et element.

E   er elementets elektromotoriske

kraft.

U   er elementets klemspænding.

Ri   er elementets indre modstand.

Ry   er elementets ydre modstand.

(Belastningen)

Opg. 1

Ry

E

U

Ri

Vis herunder to formler hvormed man kan beregne elementets klemspænding.

U  =                                                        U  =

Vis herunder en formel hvormed man kan beregne strømmen i kredsløbet.

(uden at benytte  U)

I   =

Opg. 2

Et tør-element med en elektromotorisk kraft på 1,5 V  og en indre modstand

på 0,5   tilsluttes efter tur til forskellige modstande som angivet i skemaet.

Beregn henholdsvis  strømmen  I  og  klemspændingen  U i de enkelte tilfælde

og udfyld skemaet.

| Ry | I | U |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 4 |  |  |
| 12 |  |  |

Hvad kan der udledes af skemaet ?  _________________________________________

_________________________________________

Opg. 3

Et batteri har i ubelastet stand en spænding på 4,5 V.

Ved en belastning på 3 A er spændingen kun  3 V.

- Beregn batteriets indre modstand

- Beregn strømmen ved en kortslutning af batteriet.

Opg. 4

Et element har en elektromotorisk kraft på 1,5 V.

Ved en belastningsstrøm på   0,5 A måles klemspændingen til 1,4 V.

- Beregn den ydre modstand som elementet belastes med.

- Beregn elementets indre modstand.

Opg. 5

Et element med E  =  1,5 V  og  en indre modstand på  0,6   tilsluttes til

en modstand  på  1,9 .

Beregn:	a)  Klemspændingen

- Strømmen ved en eventuel kortslutning af elementets klemmer.

Opg. 6

Et batteri er opbygget af elementer med E = 1,5 V  og   Ri  =  0,02 .

Batteriets samlede elektromotoriske kraft er 30 V.

Batteriet tilsluttes til en ydre modstand på   9,6

Beregn :	a)  Antallet af elementer i batteriet.

- Belastningsstrømmen.

- En eventuel kortslutningsstrøm

- Hvad er klemspændingen ved en kortslutning.