Dimensionering

Smeltesikringer

Dimensioneringen fortages ud fra DS/HD 60364 Kap. 52 Anneks B.

Opgave 12.1

Her ses en installation til en elkedel.

Mærkeplade på en elkedel:

P = 2200W

U= 230 V

- Temp. I installationen 30 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført kabel direkte i murværk.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

Opgave 12.2

Her ses en installation til en vandvarmer.

Mærkeplade på en vandvarmer:

P = 3800W

U= 400 V

- Temp. I installationen 32 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført kabel direkte i termisk isoleret væg.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

Opgave 12.3

Her ses en installation til en vandvarmer.

Mærkeplade på en vandvarmer:

P = 6,5 kW

U= 400 V

Cos φ = 1

- Temp. I installationen 30 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført kabel i gitterbakke.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 50 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være  5%.

Opgave 12.4

Her ses en installation til en halogenprojektør.

Mærkeplade halogenprojektøren:

P = 2000 W

U= 230 V

Cos φ = 0,85

Der ligger 2 stk. kabler i Installationen som er fremført i en kabelkanal.

- Temp. I installationen 35 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres i eksisterende installation.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 30 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være  3%.

Opgave 12.5

Her ses en installation til en vandvarmer.

Mærkeplade vandvarmer:

P = 4500 W

U= 400 V

Cos φ = 0,95

Der ligger 3 stk. kabler i Installationen som er fremført i en uperf. kabelbakke.

- Temp. I installationen 25 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres i eksisterende installation.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 32 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være  5%.

Opgave 12.6

Her ses en installation til en varmeblæser.

Mærkeplade for varme blæseren:

P = 9 kW

U= 400 V

Cos φ = 0,98

- Temp. I hele installationen er 30 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres på en kabelstige.

- Der ligger 3 kabler på kabelstigen.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 25 meter.

- Valg af S2 længde 1,5 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Opgave 12.7

Installations info:

Temperatur = 30 grader

∆Umax = 5 %

Kabel længde = 22 m

Mærkeplade for brugsgenstand:

P = 2500 W

Cos φ = 0,85

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført kabel direkte i murværk.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være  5%.

Opgave 12.8

Installations info:

Temperatur = 37 grader

Der ligger 3 stk. 5g6 pvc-kabler i forvejen

∆Umax = 5 %

Kabel længde  S1 = 32 m

Kabel længde  S2 = 2 m

Mærkeplade for brugsgenstand :

P = 16  KW

Cos φ = 0,95

- Alle kabler udføres som PVC/70 graders.

- Fremført kabel i gitterbakke.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1og S2.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være  5%.

Termorelæ med smeltesikringer

Opgave 12.9

Dette er installation til en pumpe i en varmecentral.

Installations info:

Føringsvejen er en uperforeret kabelbakke.

Kablet skal være XLPE.

Ikmax i tavlen er 6 KA

Ikmin i tavlen er 250 A

Motorens mærkeplade

400 V       13,3 A

cosφ= 0,7        P= 6450 W

- Temp. I varmecentralen er 31 grader

- Gruppeledningen er 25 m

- Tilledningen  er 2 m

- Motoren er med direkte start

- Foretag en komplet dimensionering af installationen.

- Kontrol af OB

- Kontrol af spændingsfaldet må max være 2 %

- Hvordan skal motoren kobles

Opgave 12.10

Dette er installation til en pumpebrønd.

Installations info:

Føringsvejen er en ventileret kabelkanal i gulv.

Kablet skal være XLPE.

Der ligger 3 stk. 5g2,5 mm2 installationskabler i forvejen.

- Temp. I varmecentralen er 25 grader

- Gruppeledningen er 21 m

- Tilledningen er 1,5 m

- Motoren er med direkte start

- Foretag en komplet dimensionering af installationen.

- Kontrol af OB

- Kontrol af spændingsfaldet må max være 5 %

- Hvordan skal motoren kobles

Opgave 12.11

I denne Dimensionerings opgave skal stikledningen dimensioneres til en bolig.

Her skal der tages højde for samtidighedsfaktor (Sf) og udvidelsesfaktor (Uf).

Når man dimensioner en stikledning.

- Samtidighedsfaktoren bruges til at se hvor meget er hele installation belastet på samme tid i tavlen.

- Udvidelsesfaktoren bruges til at forberede installationen til udvidelse, uden at man skal dimensionering en ny stikledning. Udvidelsesfatoren er typisk 20 %.

På næste side ses et stregsdiagram over en stikledning med en bolig tavle.

Installations info:

- De første 23 meter ligger i jord.

- Omgivelses temperatur: 20 grader i jord.

- De sidste 2 meter kommer op af jorden og fortsætter op i jernrør på murstensvæg omgivelses temperatur: 30 grader.

- Forsyning spændingen i tavlen (U) = 230 / 400 V

- Kablet S totale er længde 25 meter.

- Samtidighedsfaktoren (Sf) = 0,7

- Udvidelsesfaktoren (Uf) = 1,2

Find:

- IB

- Valg af sikring i forsyningspunktet In.

- Valg af S1.

- Kontrol af spændingsfald.

Opgave 12.11