Repetition

3-Faset Vekselstrøm

Opgave 1

Et trefaset varmelegeme på 20 kW.

Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

Opgave 1.1 Beregningerne der fortages i opgave 1.1 skal anvendes videre i opgave 1.2 og i opgave 1.3.

Dette er en stjerne kobling.

MAKS 2 DECIMALER EFTER KOMMATET I ALLE UDREGNINGER.

Un = 400 V

Uf = 230 V

- Beregn  i en stjerne kobling.

In =

If =

Rf =

Opgave 1.2 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 1.1 anvendes til at udregne de manglende effekter i stjerne koblingen.

- Beregn effekterne:

Pf =

Pftot

- Beregn virkningsgraden:

η=

Opgave 1.3 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 1.1 anvendes til at udregne den manglende effekt i stjernekoblingen når der springer en sikring.

- Der springer en sikring i stjernekoblingen, hvor stor effekt vil varmelegemet varme med nu?

Beregn :

∑ Rf =

PVED_2_FASER =

Opgave 2

Et trefaset varmelegeme på 19 kW.

Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

Opgave 2.1 Beregningerne der fortages i opgave 40.1 skal anvendes videre i    opgave 2.2 og i opgave 2.3.

Dette er en trekants kobling.

MAKS 2 DECIMALER EFTER KOMMATET I ALLE UDREGNINGER.

Un = 400 V

Uf = 400 V

- Beregn i en trekants kobling.

In =

If =

Rf =

Opgave 2.2 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 2.1 anvendes til at udregne de manglende effekter i trekants kobling.

- Beregn effekterne:

Pf =

Pftot

- Beregn virkningsgraden:

η=

Opgave 2.3 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 2.1 anvendes til at udregne den manglende effekt i trekants kobling når der springer en sikring.

- Der springer en sikring i trekants koblingen, hvor stor effekt vil varmelegemet varme med nu?

Beregn :

∑ Rf1 =

∑ Rf2 =

PVED_2_FASER =

Opgave 3

- Find strømmen og faseforskydningsvinklen for en 3-faset motor: U = 3 x 400 V

Cos φ = 0,7 virkningsgrad = 0,6

Den afgiven effekt P = 5,5 kW.

- En kortslutningsmotor for 3 x 400 V optager en strøm på 18,5 A ved cos φ = 0,8 Virkningsgraden er 75%.

Beregn:

Den tilførte effekt.

Den afgivne effekt i W.

Opgave 4

Tre varmelegemer, med hver en modstand på

24 Ω, er beregnet til 400 V og forbindes derfor i trekant, til et 3 x 400 V net.

6

- Beregn den tilførte effekt.

Ved en fejltagelse forbindes de i stjerne.

- Beregn den tilførte effekt.

Opgave 5

En hærder ovn består blandt andet af tre ens varmelegemer, der kan kobles både i Y og D. Net- spændingen er på 3 x 400 V, og i Y-forbindelse er ovnens effekt på 18 kW.

- Find den afgivne strøm i Y

- Find ud fra værdierne i et af de tre varmelegemers ohmske modstand

- Find den afgivne strøm i D-kobling (If).

- Find effekten P1 i denne kobling

- Ved Y-kobling går der en sikring.

Hvor stor er strømmen?

- Find nu effekten efter der er gået en sikring i Y- koblingen

- Derefter afbrydes der en fase i D-kobling, på grund af

dårlig montage. Hvor stor er strømmen så?

- Find nu effekten efter der er gået en sikring i D- koblingen

Opgave 6

En Vandvarmer på 65 kW Tilsluttes 3 x400 V med Cos φ = 1.

- Vandvarmeren kobles i Trekant, tegn hvordan modstandene er koblet og tilsluttet til et

3 x 400 V elnet.

- Angiv på tegningen hvor: If, In, Uf og Un kan måles.

- Vis størrelsesforholdet mellem If og In og imellem Uf og Un.

- Beregn den tilførte strøm

- Beregn et af varmelegemernes modstanden.

På nettet afbrydes en fase L1 ved en fejl.

- Vis på en ny tegning hvad der sker ved fasebruddet.

- Beregn nu effekten, når L1 er afbrudt.

Opgave 7

3 varmelegemer udgør en varmeenhed på 62 kW, den er tilsluttet i D-kobling.

På et 3 x 400 V net.

- Find den afgivne strøm i D

- Find varmelegemernes størrelse i Ω.

- Find den afgivne strøm i Y-kobling

- I Y-kobling går der en sikring, hvor stor er nu effekten?

Opgave 8

En Vandvarmer på 25 kW Tilsluttes 3 x400 V med Cos φ = 1.

- Vandvarmeren kobles i Stjerne, tegn hvordan modstandene er koblet og tilsluttet til et

3 x 400 V elnet.

- Angiv på tegningen hvor: If, In, Uf og Un kan måles.

- Vis størrelsesforholdet mellem If og In og imellem Uf og Un.

- Beregn den tilførte strøm

- Beregn et af varmelegemernes modstanden.

På nettet afbrydes en fase L2 ved en fejl.

- Vis på en ny tegning hvad der sker ved fasebruddet.

- Beregn nu effekten, når L2 er afbrudt.

- Hvad sker hvis faserne L1 og L2 afbrydes til varmelegemerne?