Opgave 1

Et trefaset varmelegeme på 16 kW.

Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

- Beregn fasemodstanden (Rf) og netstrømmen (In), i en trekant-

Kobling.

- Ved en fejl kobles samme varmelegme i en stjernekobling. Beregn nu Pf, In og Ptot,

- Der springer en sikring i stjernekoblingen, hvor stor effekt vil varmelegeme varme med nu?

Opgave 2

Et trefaset vandvarmer på 28 kW trekants Kobles.

Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

- Beregn fasemodstanden (Rf) og netstrømmen (In)

- Beregn nu Pf og Ptot,

- Der springer en sikring , hvor stor effekt vil varmelegeme varme med nu?