Midtvejsprøve - H1

Opgave 1 - Serieforbindelse.

U = 230 VAC

Frekvens = 55Hz

29mH

10 Ohm

,

Find:

I =
UL =
UR =
Cos φ =
Tegn et vektordiagram og kredsløbet

Opgave 2 – Serieforbindelse.

U = 230 VAC 
F = 60Hz

102 Uf

13 Ohm

,

Find:

I =
Cos φ =
Tegn et vektordiagram og kredsløbet

Opgave 3 – Serieforbindelse.

U = 300 VAC

F = 50 Hz

Z = 15 Ohm

R = 10 Ohm

·	·	·	·	·

Find:

C =
I =
UC =
UR =
Cos φ
Tegn et vektordiagram og kredsløbet.

Opgave 4 – Serieforbindelse.

Spole kobber 500 meter

Diameter 0,07mm

U = 230 VAC – 50 HZ

Henry 150 mH

Find:

Hvad er den optagende strøm?

Tegn kredsløbet.