Opgave i varmetab

Vinduesstørrelser (højde/brede):

Soveværelse - 1,2/1,5m

Værelse - 1,2/1,2m

Stue vindue 1 - 1,2/3,6m

Stue vindue 2 - 1,2/1,5m

Stue Havedør - 2,1/0,9m

Køkken - 1,2/1,2m

Entre dør - 2,1/0,9m

Bad - 1,2/0,9m

Disp. dør - 2,1/0,9m

Trapperum - 1,2/0,9

Opbygning af hus, beskrevet fra inderside ud:

Ydervægge - 100mm Porebeton (735 kg/m3) - 75mm hulrum med isolering (murbatts 37) - 108mm mursten (mangehulsten, 1600 kg/m3)

Loft - 2x gips 13mm - 100 mm (flexibatts 37)

Terrændæk - 100mm beton (armeret beton 2% stål)

U-værdi vinduer - 2,8 W/(K*m2)

- Find rummenes arealer (ydervægge, loft, gulv og vinduer/døre)

- Find varmetabet for alle rum samt samlet varmetab for hele huset.

- Find en varmepumpe og beregn den årlig udgift til opvarmning af huset.

Ekstra opgave 1

Efterisolere med 200mm på loftet og udskift vinduer til nye 3 lags AluCapFront

- Hvad er det nye varmetab for de forskellige rum og hvad er det samlet?

- Find en varmepumpe og beregn den årlig udgift til opvarmning af huset.

Ekstra opgave 2

- Find radiatorer som passer til varmebehovet i soveværelse, værelse og stue. Tilpas radiatorer så de passer under vinduer.